宁波沃力  水 泵 测 试 记 录 表

基本特性

贴温升测试单处

TO:    33.1 ℃     TO:    33.1 ℃     TO:    33.1 ℃

T1:    35.6 ℃      T1:    35.0 ℃     T1:    36.0 ℃

CH1   CH2        CH1   CH2       CH1   CH2

CO:15.00   25.16    CO:15.00   25.16   CO:15.00   25.16

HO:16.49   28.90    HO:17.77   29.85   HO:19.03   31.72

△T: 24.2    37.3    △T: 47.6    48.0   △T: 69.2    67.0

TIME: 02:55:29      TIME: 03:20:53      TIME: 02:18:10

207V               220V              233V

型号：   PEm60   编号：

来源：销售   电源： 220V  表位差：0.5m

最大扬程：  40m   最大流量：  40L/min

额定转速： 2850rpm 进出口直径： 25/25

其他特性：  10uF

- 冷态满载时，最低起动电压：

- 轻负载时电容端电压：

- 数据记录：

| 序号 | 电压 V | 频率 Hz | 电流 I | 功率 W | 功率 因数 | 转速 rpm | 流量 M3/h | 出口压力，MPa | 进口压力，MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 221.8 | 50 | 1.569 | 266.3 | 0.767 | 2926 | 1.940 | 0.004 | -0.018 |
| 2 | 221.6 | 50 | 1.589 | 281.8 | 0.808 | 2916 | 1.774 | 0.028 | -0.017 |
| 3 | 220.8 | 50 | 1.607 | 291.3 | 0.839 | 2905 | 1.546 | 0.064 | -0.016 |
| 4 | 221.8 | 50 | 1.645 | 309.0 | 0.844 | 2897 | 1.372 | 0.095 | -0.015 |
| 5 | 221.0 | 50 | 1.654 | 318.7 | 0.866 | 2887 | 1.188 | 0.131 | -0.014 |
| 6 | 221.5 | 50 | 1.742 | 344.4 | 0.894 | 2867 | 0.906 | 0.184 | -0.013 |
| 7 | 220.9 | 50 | 1.801 | 363.4 | 0.915 | 2853 | 0.734 | 0.216 | -0.012 |
| 8 | 221.5 | 50 | 1.092 | 392.6 | 0.930 | 2832 | 0.494 | 0.256 | -0.011 |
| 9 | 220.4 | 50 | 1.974 | 410.6 | 0.944 | 2814 | 0.323 | 0.287 | -0.010 |
| 10 | 221.5 | 50 | 2.222 | 470.9 | 0.961 | 2765 | 0 | 0.370 | -0.004 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 机 温 升 测 试 点 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温升1 | 221.4 | 50 | 1.956 | 410.0 | 0.940 | 2805 | 0.305 | 0.286 | -0.010 |
| 温升2 | 232.2 | 50 | 2.056 | 435.7 | 0.812 | 2814 | 0.307 | 0.290 | -0.010 |
| 温升3 | 207.2 | 50 | 1.883 | 380.2 | 0.976 | 2768 | 0.302 | 0.277 | -0.010 |
| 温升4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温升5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温升6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 电机特性：

空载性能：电压： 220V           电流：  1.4A            功率：    174W      功率因数：

堵转性能：电压：                 电流：                 功率：               功率因数：

- 其他说明：

7   结论：

| 测试意见： 测试人： 罗旭 日期：2007.09.24 | 备注： |
| --- | --- |